Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem

„Dodávky výpočetní techniky“

„Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů dodávek  výpočetní techniky“

Obsah :

- Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro

Levný přenosný notebook („netbook“)

- Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro

Běžný notebook

- Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro

Výkonný notebook

- Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro

Výkonný přenosný notebook  („ultrabook“)

- Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro

Stolní kancelářský počítač

- Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro

Výkonný stolní počítač

- Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro

Kancelářský monitor 24“

- Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů pro

Profesionální monitor 27“

IX.       Další požadavky a informace zadavatele

V ustanoveních této  Přílohy č. 1 zadávací dokumentace jsou specifikovány hodnoty technických parametrů a další podmínky, které zadavatel ke dni zveřejnění veřejné zakázky považuje za limitní.

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka bude plněna na základě Rámcové kupní smlouvy po dobu do 31.12.2014, připouští zadavatel, s ohledem na předpokládaný technický vývoj a obměnu modelových řad výrobců, nahradit v budoucích dílčích dodávkách jednotlivé druhy zboží za podobné, ale pouze za předpokladu shodných nebo vyšších  technických parametrů při dodržení  nabídkové ceny.

I.

Levný přenosný notebook („netbook“)

#### Pozn. zadavatele:   Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- |
| procesor: 1ks, 2cestné zpracování, max. navržený tepelný výkon: 19W |  |
| Skóre v testu GeekBench: min 950 |  |
| min.2GB RAM, min.120 GB HDD |  |
| LCD 10“ -12.5“ LCD, rozlišení min. 1024x720 px |  |
| připojení k síti: LAN (RJ-45), WiFi, Bluetooth |  |
| konektory: min 2xUSB 2.0, videovýstup (VGA, DVI nebo DisplayPort) |  |
| včetně OS (32-bit Windows 7 Pro či vyšší) |  |
| hmotnost do 1.6 kg |  |
| Doba záruky: min. 24 měsíců |  |

II.

Běžný notebook

#### Pozn. zadavatele:   Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- |
| procesor: 1ks, 2cestné zpracování, max. TDP: 35W, podpora virtualizace |  |
| Skóre v testu GeekBench: min: 2800 |  |
| min. 3GB RAM, min. 320 GB HDD (7.2kRPM) |  |
| LCD 14-16“ matný, rozlišení min. 1366x768 px |  |
| připojení k síti: LAN (RJ-45), WiFi, Bluetooth |  |
| konektory: min 3x USB port, alespoň 1 USB 3.0, |  |
| videovýstup (VGA, DVI nebo DisplayPort) |  |
| včetně OS (Windows 7 Pro či vyšší) |  |
| Dostupná dokovací stanice vč. videovýstupu 1920x1080, akceptovatelná i přes USB 3.0 |  |
| včetně druhého napájecího zdroje |  |
| včetně klávesnice a myši od stejného výrobce jako notebook |  |
| hmotnost do 3 kg |  |
| Doba záruky: min. 36 měsíců |  |

III.

Výkonný notebook

#### Pozn. zadavatele:   Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- |
| procesor: 1ks, min. 4cestné zpracování, max. TDP 45W, podpora virtualizace, |  |
| Skóre v testu GeekBench: min: 4400 |  |
| min. 4GB RAM, min. 320 GB HDD (7.2kRPM) |  |
| LCD 14-16“ matný, rozlišení min. 1366x768 px |  |
| připojení k síti: LAN (RJ-45), WiFi, Bluetooth |  |
| konektory: min 3x USB port, alespoň 1 USB 3.0 |  |
| videovýstup (VGA, DVI nebo DisplayPort) |  |
| včetně OS (Windows 7 Pro 64bit) |  |
| Dostupná dokovací stanice vč. videovýstupu (s možností připojit 2 monitory 1920x1400 nebo 1 monitor 2560x1440) , akceptovatelná i přes USB 3.0 |  |
| včetně druhého napájecího zdroje |  |
| včetně klávesnice a myši od stejného výrobce jako notebook |  |
| hmotnost do 3,2 kg (bez docking station) |  |
| Doba záruky: min.36 měsíců |  |

IV.

Výkonný  přenosný  notebook (ultrabook)

#### Pozn. zadavatele:   Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- |
| procesor: 1ks, 4cestné zpracování, max. TDP: 35W, podpora virtualizace |  |
| Skóre v testu GeekBench: min: 4400 |  |
| min. 4GB RAM, min. 320 GB HDD (7.2kRPM) |  |
| LCD 12-14“ matný, rozlišení min. 1366x768 px |  |
| připojení k síti: LAN (RJ-45), WiFi, Bluetooth |  |
| konektory: min 3x USB port, alespoň 1 USB 3.0 |  |
| videovýstup (VGA, DVI nebo DisplayPort) |  |
| včetně OS (Windows 7 Pro 64bit) |  |
| Možnost připojení docking station (s možností připojit 2 monitory 1920x1400 nebo 1 monitor 2560x1440 přes DVI či DisplayPort). Docking station možno připojit přes USB 3.0 |  |
| včetně druhého napájecího zdroje |  |
| hmotnost do 1.9 kg (bez docking station) |  |
| Doba záruky: min.36 měsíců |  |

V.

Stolní kancelářský počítač

#### Pozn. zadavatele:   Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- |
| procesor: 1ks, 2 cestné zpracování, max. TDP: 95W, podpora virtualizace |  |
| Skóre v testu GeekBench: min: 3500 |  |
| min. 3GB RAM, min. 320 GB HDD (7.2kRPM) |  |
| optická mechanika DVD-RW |  |
| připojení k síti: LAN (RJ-45), 10/100/1000 Mbit/s |  |
| konektory: 4xUSB, z toho alespoň 1 USB 3.0 |  |
| včetně OS (Windows 7 Pro) |  |
| včetně klávesnice, myši stejného výrobce jako PC |  |
| rozměr SFF |  |
| Doba záruky: min.36 měsíců |  |

VI.

Výkonný stolní počítač

#### Pozn. zadavatele:   Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- |
| procesor: 1ks, min. 8cestné zpracování, max. navržený tepelný výkon: 95W, podpora virtualizace |  |
| Skóre v testu GeekBench: min: 7500 |  |
| min. 8GB RAM rozšiřitelná na 32GB |  |
| vyhrazená grafická karta s min 1GB RAM, 2xDisplayPort nebo DVI |  |
| min. 1000 GB HDD (7.2kRPM) |  |
| optická mechanika DVD-RW |  |
| připojení k síti: LAN (RJ-45), 10/100/1000 Mbit/s |  |
| konektory: 4xUSB, z toho alespoň 1 USB 3.0 |  |
| včetně OS (Windows 7 Pro 64bit) |  |
| včetně klávesnice, myši stejného výrobce jako PC |  |
| rozměr MicroTower, Mini Tower či Midi Tower |  |
| Doba záruky: min.36 měsíců |  |

VII.

Monitor kancelářský 24“

      - Pozn. zadavatele:   Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- |
| minimální rozlišení 1920x1080 |  |
| úhlopříčka: min 24“ |  |
| matný |  |
| Vstup: DVI či DisplayPort |  |
| Nesmí obsahovat TV tuner |  |
| Doba záruky: min.36 měsíců |  |

VIII.

Monitor profesionální 27“

#### Pozn. zadavatele:   Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

| Specifikace požadavku zadavatele | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- |
| minimální rozlišení 2560x1440 |  |
| úhlopříčka: min 27“ |  |
| Matný, technologie IPS |  |
| Výškově nastavitelný, naklápění |  |
| Kalibrace barev od výrobce |  |
| Vstup: DVI či DisplayPort |  |
| Nesmí obsahovat TV tuner |  |
| Doba záruky: 36 měsíců |  |

IX. Další požadavky a informace zadavatele

#### Pozn. zadavatele:   Nabízené technické zařízení musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem níže uvedené.

Níže uvedené počítače musí být od stejného výrobce:

- Běžný notebook

- Výkonný notebook

- Výkonný přenosný notebook

- Stolní kancelářský počítač

- Výkonný stolní počítač

Zadavatel používá operační systémy Windows 7, Windows XP, Ubuntu a RedHat Enterprise Linux. Veškeré hodnocené parametry a komponenty musí být plně funkční ve všech operačních systémech.

Technik zadavatele může po dodání měnit vyměnitelné komponenty dodaného hardware - v případě notebooků jde zejména o paměť, v případě stolních počítačů paměť, disky a případné vyměnitelné karty. Nebude-li možné umožnit výměnu komponent technikům zadavatele, bude zajištěna možnost výměny těchto komponent na náklady dodavatele.

Budou-li potřeba specifické znalosti, či nástroje pro výměnu (např. servisní manuály), budou dodány se zařízením ve třech exemplářích pro každý dodaný typ zařízení. V případě servisních manuálů je akceptovatelné dodání elektronicky.

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry)  jsou  úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

Současně beru na vědomí, že zadavatel má právo od zakázky odstoupit v případě, že údaje, na jejichž základě byla zakázka sjednána, byly neúplné nebo nepravdivé.

V……………………..dne…………………………..

…………………………………

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče