d.1.2	stavebně konstrukční řešení

d.1.2.01	technická zpráva

obsah:

1	úvod, obecný popis stavby a záměru	3

1.1	identifikační údaje stavby	3

1.2	podklady	3

2	nosný systém a statický model	4

2.1	zatřídění nosné konstrukce stavby	4

2.2	statická koncepce a popis nosného systému	4

2.3	základní geometrie, modulový systém	6

2.4	zatížení	6

2.4.1	proměnná, nahodilá zatížení	6

2.4.2	zatížení sněhem	6

2.4.3	zatížení větrem	7

2.4.4	jiná zatížení a mimořádné situace	7

2.5	statický výpočet	7

2.6	stabilita konstrukcí	8

2.7	konstrukce z hlediska požární ochrany	8

3	konstrukční řešení	8

3.1	založení a konstrukce spodní stavby	8

3.2	horní stavba	9

4	materiály a technologie nosných konstrukcí	11

4.1	antikorozní ochrana OK a OBK	12

4.2	povrchy konstrukcí	12

4.3	hmotnosti a objemy	12

5	požadavky na PD, průzkumy a realizaci	13

5.1	provádění zemních a základových konstrukcí	13

5.2	provádění ŽB monolitických konstrukcí	13

5.2.1	bílá vana – přesnější specifikace	14

5.3	provádění ocelových a spřažených OB konstrukcí (OK/OBK)	14

5.3.1	spoje, kotvení a spřažení	15

5.4	požadavky na dokumentaci	15

5.5	vybrané povinnosti dodavatele stavby	15

5.5.1	rozsah dodavatelských prací	15

5.5.2	požadavky kontrol, měření a zkoušek při provádění	16

5.5.3	požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci	16

5.6	požadavky na průzkumné práce	16

6	normové předpisy, standardy, literatura	17

7	závěr	18

# úvod, obecný popis stavby a záměru

Statické a konstrukční řešení nového pavilonu „D“ v rámci areálu pracoviště Czech Globe, jakožto objektu pro vědu a výzkum – ústav výzkumu globální změny AV ČR. Komplex se nachází v Brně, městská část Staré Brno, v ulici Poříčí, při toku řeky Svratky. Pavilon navazuje na východní štít budovy B a jižním průčelím je osazen na uliční čáru stejně jako vedlejší budova fakulty architektury, s níž sousedí přes mezilehlou parkovací plochu. Nejblíže nového objektu bude právě uvedený pavilon B, vzdálenost cca 5,2 m.

Navrhovaný nový objekt má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Tvarově je blízký krychli, jelikož jeho obrysové rozměry jsou půdorysně 25,0 x 20,0 m s výškou stavby 20,0 nad úrovní okolního terénu. Střecha domu je plochá s obvodovou atikou. Pavilon má jasně určené dispoziční schéma, které se opakuje ve všech podlažích. V návaznosti na hlavní vstup v přízemí jsou v severní části umístěny vertikální komunikace (schodiště, výtah, technologická šachta) a hygienické zázemí. Zbylá půdorysná plocha je věnována pracovním prostorům jednotlivých provozů instituce a společným prostorům (kanceláře, výzkumné laboratoře a další vědecká pracoviště). Mírně se vymyká přízemí, kde se přes vzdušné foyer vstupuje do auditoria pro 160 posluchačů. Hlediště auditoria je orientované napříč a schodovitě se svažuje do podzemního podlaží, na jehož úrovni se nachází stůl přednášejícího. Vedle zanořeného auditoria je v suterénním podlaží umístěno technické zázemí a celek laboratoří, u který je nežádoucí přístup denního světla. Suterén budovy je půdorysně zvětšený oproti nadzemním podlažím. Vystupuje o jeden zkrácený 5,0 m modul na západní straně. Výrazným prvkem budovy je druhá fasáda ze svislých dřevěných lamel, která je vynesena ne nezávislé prostorové ocelové konstrukci. V konstrukci této 2. fasády vizuálně i konstrukčně dominují skloněné svařované masivní kříže.

## identifikační údaje stavby

název stavby / akce:	CzechGlobe - pavilon D

místo stavby:	ulice Poříčí, Brno;

parcela číslo 905/1, katastrální území Staré Brno (610089)

investor / stavebník:	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

generální projektant:	atelier-r, s.r.o.

tř. Spojenců 20, 779 00 Olomouc

architekt projektu:	atelier-r, s.r.o.

Ing. arch. Miroslav Pospíšil (ČKA 03 582)

projektant části:	LOstade CZ s.r.o.

Na Burni 1497/39, 710 00 Ostrava

odpovědná osoba projektanta:

Ing. Jana Opělová

(autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb, ČKAIT-1103417)

stupeň PD:	dokumentace pro provedení stavby (DPS)

datum:	říjen 2022

## podklady

[ 1 ]	Stavebně architektonické výkresy, část d.1.1 – podklady pro profese a výkresy k DPS; vypracované GP - atelier-r, s.r.o.; ze dne 24.11.2022 [aktuální verze v *.dwg]; a také koordinační schůzky se zástupci GP.

[ 2 ]	Inženýrsko-geologický průzkum _Czech Globe – pavilon D – projektová dokumentace, RNDr. Pavel Vavrda, červenec 2022, zakázkové číslo 60/2022; předchozí průzkumné práce v areálu AV doplněny o sondu statické penetrace, podrobné geologické hodnocení pro daný záměr – výstavba nového pavilonu.

[ 3 ]	Požárně bezpečnostní řešení stavby, část d.1.3; Ing. Jan Pavelek, BF PRO CZ, s.r.o., arch. číslo 21083, pracovní verze k datu _05/05/2022.

[ 4 ]	Podklady k betonu se 100% náhradou přírodního kameniva cihelným a betonovým recyklátem (= recyklovaný beton, ERC, rebetong, apod.); ERC-TECH a.s., zejména dokument „ERC-TECH_ENVI- BETON_technické specifikace_zařazení dle platných norem.pdf“.

# nosný systém a statický model

## zatřídění nosné konstrukce stavby

Zatřídění nosné konstrukce určuje způsob a intenzitu kontrol i pravidelné údržby a závisí na požadované spolehlivosti, účelu, druhu namáhání a především třídě následků, do které konstrukce spadá.

třída následků:	CC2, dle ČSN EN 1990, příloha B – střední následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí

zatřídění dle druhu namáhání:	běžné namáhání konstrukce – pouze normová kvazistatická zatížení (viz kapitola – zatížení konstrukcí)

zatřídění podle účelu stavby:	novostavba, skeletový NS, objekt pro vědu a výzkum (auditorium, veřejně přístupné prostory, kanceláře, vědecká pracoviště a laboratoře)

návrhová životnost:	kat. 4 – 50 let (informativní údaj), dle ČSN EN 1990, tab. 2.1

třída spolehlivosti:	RC2 _>3,8 , dle ČSN EN 1990, příloha B, tab. B.2

úroveň kontroly při navrhování:	DSL2, dle ČSN EN 1990, příloha B, tab. B.4

úroveň kontroly při provádění:	IL2, dle ČSN EN 1990, příloha B, tab. B.5

třída provedení:	EXC 2 / 3, dle platné ČSN EN 1090-2 s geometrickými tolerancemi dle přílohy D

vyšší třída provedení se uplatní v dílčích konstrukčních řešeních a speciálních prvcích s požadavky na vyšší přesnost, vyšší estetické nároky ASR (viditelné konstrukce), u předpínaných ocelových táhel, montážních spojů s VP šrouby, složitější svařované styčníky, výrobní nadvýšení vybraných dílců, apod.

## statická koncepce a popis nosného systému

Stavba je koncipovány jako samostatně stojící bez statických interakcí a návazností na stávající okolní objekty. Pro volbu nosného systému byly důležité především 2 požadavky. Jednak architektonické ztvárnění budovy s jejím dispozičním členěním a pak také požadavek investora na vhodné, ekonomicky racionální možnosti použití prvků a materiálů obecně šetrnějších k životnímu prostředí.

Ve spolupráci s architekty jsme hledali použitelné ekologičtější technologie pro nosný skelet. Bylo celkem zřejmé, že HNK bude v nějaké míře obsahovat železobeton. Nakonec se jako nejoptimálnější řešení ukázalo použití recyklovaného, „ekologického“, betonu. Jedná se o inovativní a velmi efektivní proces výroby betonu vyvinutý společností ERC-TECH. Podstatou je výroba nové betonové směsi s maximálním využitím recyklovaných směsí, kdy lze využít až 100% stavebního odpadu (ozn. „ERC“ beton). Díky unikátnímu ERC-TECH patentovanému technologickému procesu mísení a dávkování recyklovaných směsí s nanoplnivy spolu s reaktivací pojiv přítomných v recyklovaných směsích je výsledný beton, ozn. „ercconcrete®“, materiálem první jakosti a to i přes snížené dávkování cementu až o 30 %. S ohledem na vysokou náročnost výroby oceli jsme v maximální možné míře redukovali kompozitní ocelobetonové průřezy, které jsou navrženy jen pro prvky NS se složitější statickou funkcí, vyšší koncentrací sil, větší rozpony a obecně tam, kde by nárůst dimenzí ŽB prvků radikálně zasáhl do architektonického ztvárnění stavby.

S danou volbou primárního materiálu a se znalostí jeho základních charakteristik [4] jsme přistoupili k sestavení vhodného statického modelu. Jelikož ERC-betony již mají certifikace i pro betony pevnostní třídy C30/37, tak není nutné vytvářet výraznější konstrukční kompromisy oproti běžným NK využívajících monolitický železobeton. Hlavním významnějším omezením je nižší hodnota modulu pružnosti, kdy u ERC-30/37 dosahuje Ecm hodnoty 20 GPa, což je oproti standardnímu C30/37 o cca 35% nižší hodnota.

Z architektonického řešení celkem jasně vyplynul prostorový rámový skelet, jako dispozičně nejvhodnější nosný systém objektu. Modulární systém sloupů zde nebude pravidelný. U dvojice ortogonálních vnitřních os se promítá myšlenka „vychýlení“ do podoby jejich půdorysného pootočení. Tím vzniká 12 nepravidelných vnitřních polí skeletu s rozpony 5,3 ÷ 6,6 m mezi sousedními sloupy. Danému uspořádání svislých konstrukcí nejlépe vyhoví řešení vodorovných nosných konstrukcí v podobě bezprůvlakového systému s izotropní stropní deskou tl. 270 mm.

V části „nad auditoriem“ je nutné překlenout rozpon cca 11,6 m (od osy C na osu E). Z představených variant, které zahrnovali různé zavěšené anebo vzpěradlové příhradové konstrukce, jsme vybrali triviální řešení v podobě dvojice ocelobetonových spřažených průvlaků ve všech nadzemních podlažích.

Druhé atypické konstrukční řešení reaguje na chybějící rohový sloup skeletu na pozici A/1, hlavní vstup. Zde jsme zvolili zavěšený sloup ze stěnové konstrukce v 5. np. V dané rohové místnosti (5. np) se nachází strojovna VZT a stavebně se zde počítá s plnou betonovou stěnou po celém obvodu. Pro přenos sil/napětí v důsledku chybějící rohové podpory (vykonzolovaný roh skeletu) funguje zejména soustava rovinných vazeb v severní stěně (osa A). Bohužel v sousedním poli (2-3) se nachází 3 ramenné schodiště a je tedy narušena kontinuita stropních konstrukcí, což komplikuje přenos horizontálních sil (tah/tlak od konzoly) do hlavní ztužující stěny v krajním modulu (3-4). Bylo nutné tak zapojit i pevně vetknutou a zesílenou lomenou desku 2 ramene schodiště (+12,309 ÷ +13,291). Statická analýza takto definovaného modelu odhalila velké tahové síly a navíc s výraznou koncentrací do tvarově omezených uzlů. V případě ŽB prvků bychom nedokázali kritické průřezy vyztužit a s ohledem na nižší modul pružnosti ERC by některé konstrukční prvky nevyhověli na limity pro rozvoj a šířku trhlin, omezení napětí a také bychom nesplnili omezení pro konečné deformace. Vzniklé problémy řešíme pomocí ocelobetonových kompozitních prvků. V tomto případě se hodí i popis, že do tažených průřezů a zóny ŽB prvků s vyšší koncentrací napětí implementujeme pevnou výztuž v podobě svařovaných průřezů. Zde se jedná o plně obetonované OB průřezy, takže v konečné podobě nebudou tyto konstrukce vizuálně patrné. Koncentrace tlakových napětí, pruty „příhradové analogie“ v betonových stěnách i mimostyčné přenosy sil jsou řešeny silným lokálním vyztužením betonových deskostěnových prvků. Při postupné montáži skeletu je počítáno s montážním podepřením rohového sloupu _hydraulicky stavitelná podpěra. Navíc je projektováno montážní nadvýšení v rohu A/1 +20 mm. Montážní podpěra může být deaktivována až po kompletaci celého skeletu a dosažení plné char. pevnosti betonu. Demontáž dočasné podpěry musí odsouhlasit statik. S ohledem na výše popsané je nezbytné, aby dodavatel postup provádění a navazující montážní stavy konzultoval se statikem, který provede revizní analýzu chování výpočetního modelu na základě skutečného postupu realizace. Za tímto účelem se požaduje podrobný a kontinuální monitoring nosné konstrukce. Statik může požadovat podrobnější a častější kontroly chování konstrukce i případné zkoušky. Další stálá i nahodilá zatížení v inkriminovaném poli (A-B/1-2), a to ve všech podlažích, smějí být aplikována až po uvolnění montážní podpěry volného rohu.

V úrovni 1.pp bylo potřeba zajistit i opěrnou funkci obvodových konstrukcí, takže obvodové sloupy nahradily ŽB monolitické stěny s kotvení sloupů až na stropní desce suterénu. Stěny budou pevně spojeny s monolitickou základovou deskou suterénu a tuto část označujeme jako spodní stavbu.

V důsledku kombinace více funkcí a zapracování vertikálních komunikací v objektu, byla i ve vnitřních dispozicích většina sloupových prvků transformována na stěny. Stěny, zejména ty prostupující celou výškou stavby, zároveň vytváří svislé ztužení. Provázáním SD se svislým ztužením (stěny) vzniká tuhá a stabilní prostorová konstrukce s neposuvnými styčníky.

Obvodový plášť ani vnitřní dělící konstrukce (příčky) nemají nosnou funkci. Ve zhlaví budou pružně odděleny od nosného systému, aby nedocházelo k jejich praskání vlivem nechtěného přetížení.

Kolem celé stavby v odstupu cca 1,1 ÷ 1,4 m bude umístěna tzv. druhá fasáda. Vizuálně dominantní budou svislé dřevěné lamely protnuté mírně zkosenými masivními kříži. Z důvodů omezených možností konstrukčního propojení skrz celoprosklený fasádní plášť bylo nutné vynést 2. fasádu pomocí samonosné prostorové ocelové konstrukce. Abychom maximálně potlačili viditelnost ocelové podkonstrukce, na kterou se dřevěné lamely ukotví, tak jsme zvolili systém svařovaného trubkového „lešení“. Statické řešení muselo pracovat ještě se dvěma komplikacemi _první byla chybějící rohový sloupek v 1.np v místě vykonzolovaného rohu samotného skeletu (A/1); jako druhá komplikace se projevilo „zborcení“ poloviny lamelových rovin, které jsou středovými rohy zatlačeny o 400 mm z čelní roviny směrem k budově. Pozice vertikálních i horizontálních trubek jsou navázány na modulové členění první, prosklené, fasády. Modulová jednotnost souvisí s nutností konstrukčního provázání OK se skeletem, kdy v úrovni každého podlaží jsou rozmístěny kolmé rozpěrné prvky, které zajistí stabilitu systému proti horizontálním deformacím a vybočení z roviny fasády. K zajištění prostorové tuhosti, primární stability i vynesení volného rohu v místě chybějící rohové trubky (nad vstupem do budovy, A/1) slouží komplexní systém svislého zavětrování v podobě křížů z ocelových táhel, které jsou vhodně rozmístěny ve všech 4 rovinách.  Nedílným a výrazně nosným prvkem OK jsou centrální kříže tvořené masivními průřezy v podobě svařovaných pásnicových truhlíků (uzavřené průřezy s přesahy pásnic). Kříže i celá OK 2. fasády jsou kotveny na samostatný základový pás, který je v rozích a v místech kotvení křížů doplněn o piloty.

Na střeše budovy je umístěna FVE na sekundární ocelové podkonstrukci. Tuto tvoří 4 shodné k jihu mírně skloněné plošiny pro ukotvení panelů. Sekundární OK je bodově kotvená na ŽB střešní desku.

## základní geometrie, modulový systém

Skeletové konstrukci, primárním svislým konstrukcím, byl vepsán jednotný ortogonální modulový systém – značené modulové osy. Ve směru od severu k jihu jsou to písmenné osy A ÷ E a v kolmém směru od západu k východu potom číselné osy 0 ÷ 4.

V důsledku natočení os 2 a C o 3° nemá skelet konstantní modulové členění, ale vychází následující rozteče: Číselné osy, v ose A _5000 + 5350 + 5750 + 6500 = 22 600 mm / protilehlá strana, v ose E _ 5000 + 6500 + 4600 + 6500 = 22 600 mm. Ve směru opačném, tedy rozteče písmenných os, vychází v ose 0 _5300 + 5960 + 5440 + 5300 = 22 000 mm / protější strana, v ose 4 _5300 + 4780 + 6620 + 5300 = 22 000 mm.

Nejvyšší body primární NK představují horní hrany betonové obvodové atiky _+19,850. Vztažná výšková kóta ±0,000 se rovná úrovni finální podlahy 1. np, kdy absolutní výška relativní nuly je projektem definována na hodnotě 202,500 m n.m. BpV. Okolní terén kolem stavby je prakticky rovina.

přehled důležitých výškových úrovní vodorovných konstrukcí stavby:

zs.1 = -4,450 (spod. hr. základové desky suterénu); lokálně snížena o jímky až na -6,650

1. np = -0,100 (hor. hr. SD) | snížená část stropu sut. mezi osami 0 ÷ 1 = -0,430

2. np = +3,700 (hor. hr. SD)

3. np = +7,300 (hor. hr. SD)

4. np = +10,900 (hor. hr. SD)

5. np = +14,500 (hor. hr. SD)

6. np (střešní deska) = +18,300 (hor. hr. SD)

Sekundární konstrukce 2. fasády převyšuje i atiku stavby a v rozích dosahuje výšky _+20,800.

## zatížení

Pro stavební objekt se uvažuje se standardním souborem stálých a užitných zatížení, které udávají technické normy v závislosti na účelu jednotlivých částí stavby. Konstrukce budou také odolávat klimatickým zatížením, které jsou rovněž předepsány normou a závisí především na lokalitě a charakteru stavby. Zde je lokalitou intravilán města Brna, okraj širšího centra, ulice Poříčí, areál AV ČR.

Stálá zatížení představují především vlastní tíha nosných (G0) i trvale zabudovaných nenosných konstrukcí (Gi) – stavební skladby podlah, zastřešení, vertikálních opláštění, výplně otvorů, podhledy, technologické instalace, atd. Stálá zatížení jsou spočtena na základě udávaných objemových hmotností jednotlivých materiálů, případně podle technických informací referenčních výrobků. Do skupiny stálých zatížení se řadí i zděné, nepřemístitelné dělící konstrukce a příčky, jejichž hmotnosti jsou modelovány liniovým spojitým zatížením.

### proměnná, nahodilá zatížení

Užitná zatížení podlahových ploch se řídí zařazením podlaží a dílčích dispozic do užitných kategorií ve smyslu ČSN EN 1991-1-1 a s přihlédnutím k doporučeným hodnotám uvedených v národní příloze (NAD). Pro vnitřní prostory bude počítáno s charakteristickým užitným zatížením 2,5 ÷ 5,0 kN/m2 Laboratoře a kanceláře od 2.np _kat. B, 3,0 kN/m2, technické místnosti 3,0 kN/m2, shromažďovací plochy v přízemí a auditorium _kat. C2 - C3, 5,0 kN/m2, vnitřní komunikace _kat. C3, 5,0 kN/m2. K užitným zatížením stropů budou přičtena ekvivalentní plošná zatížení simulující nenosné vnitřní příčky s vlastní tíhou < 2,0 kN/m. Střecha nad 5.np je řazena do kategorie H _nepochozí, nahodilé zatížení od údržby 0,75 kN/m2, působící současně na max. ploše 10 m2; zatížení od lokálního břemene 1,0 kN. Mezi osami B – E bude na střeše umístěna technologie FVE _ bodová zatížení v místech kotvení sekundární podkonstrukce; přepočítané plošné zatížení vychází < 0,3 kN/m2, v ploše cca 4x 40 m2.

### zatížení sněhem

Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi byla odečtena v souladu se změnou Z4 normy ČSN EN 1991-1-3 z digitální mapy ČHMU (www.snehovamapa.cz). V této mapě je pro danou lokalitu garantovaná charakteristická hodnota zatížení sněhem – sk = 0,64 kPa; přenásobením tvarovým souč. pro ploché střechy dostaneme char. zatížení sněhem na střechách _ s=0,52 kN/m2. Ve statických modelech jsou nosné prvky střech zatíženy rozhodujícími (nejméně příznivým) schématy zatížení, která zahrnují i sněhové návěje v důsledku vyšší atiky a umístění FV panelů na vyvýšené podkonstrukci, dle výše uvedené normy může hodnota zatížení sněhem při návěji dosahovat s=0,90 kN/m2.

### zatížení větrem

Charakteristická hodnota dynamického tlaku vzduchu – qp(z) = 0,642 kPa (= ca. 64 kg/m2). Hodnota byla spočítána podle ČSN EN 1991-1-4 na základě lokality stavby, která se nachází ve II. větrové oblasti s referenční rychlostí větru 25,0 ms-1 a pro IV. kategorii terénu a s uvážením referenční výšky stavby nad terénem 20,0 m. Základní hodnota dyn. tlaku je aplikována na jednotlivé konstrukční prvky a celky se započetím relevantních tvarových součinitelů, které uvádí kapitola č. 7 výše uvedené normy.

Pro konstrukční celky instalované ve výšce nižší než 10 m nad terénem je možné hodnotu dynamického tlaku vzduchu snížit na qp(z<10) = 0,541 kPa (= ca. 54 kg/m2). Pro návrh a posouzení speciální OK druhé fasády bylo počítáno s více stavy zatížení od větru a bylo přihlédnuto ke specifické konstrukci v podobě lamelové fasády (šikmý směr větru, výpočet pro husté lešení, výrazné tření na prvkové fasádě, apod.)

### jiná zatížení a mimořádné situace

Při návrhu nosného systému byly rovněž zohledněny požadavky na odolnost konstrukcí za požární situace a to dle PBŘ, které požaduje průkaz normové požární odolnosti v rozsahu R30 ÷ R60 (…30 až 60 minut).

Jiná než výše popsaná zatížení nejsou v projektu SKř uvažována. Pozdější požadavky na rozšíření zatěžovacích schémat, nadměrná zatížení za montážního stavu anebo mimořádná zatížení by si žádala dodatečné statické posouzení.

## statický výpočet

Výpočty vnitřních sil a deformací byly provedeny programy Axis VM (verze X5), IDEA StatiCa (verze 9.1) a SCIA Nexis 32 (verze 3.60). Ocelové a železobetonové konstrukce/prvky/průřezy byly posouzeny pomocí programů IDEA StatiCa (verze 9.1, od firmy IDEA RS, s.r.o.) a/nebo moduly pro posudky průřezů v primárním statickém softwaru (Axis VM, Nexis32, apod.). Návrh dimenzí a posudky kompozitních profilů (OBK), spřažené ocelobetonové průřezy jsou převážně počítány v programu Microsoft EXCEL. Stejný software, tedy MS EXEL, byl použit k sestavení výpočetních tabulek, řešení obecných algoritmů a matematických operací. Základové konstrukce byly počítány pomocí softwaru GEO5 od FINE.

Statický výpočet a konstrukční řešení je v souladu s platnými normami pro návrh ocelových, betonových, spřažených ocelobetonových a geotechnických konstrukcí (ČSN EN).

U navržených konstrukcí je statickým výpočet prokázána dostatečná mechanické odolnost a stabilita (I. MS) za normální teploty a také za požární situace (dle požadavků PBŘ). V případě ŽB konstrukcí byly dodrženy minimální normou předepsané rozměry a konstrukční zásady pro dosažení normové požární odolnosti bez prokazování výpočtem. SV uvádí posudek kritických průřezů OBK za požární situace. Podrobné výpočty a posouzení doplní následující stupeň PD – dok. pro provedení stavby.

Rovněž byla kontrolována stability a celkové projevy chování nosných systémů analýzou prostorové deformace. Prvky hlavních NK musí splňovat omezení průhybů a vychýlení daná normami pro návrh všech zastoupených typů konstrukcí (II. MS).

SV zahrnuje i stěžejní konstrukční detaily (spoje, kotvení, dilatace, apod.), které jsou určující a důležité pro správné statické fungovaní primárního nosného systému.

Ve statická analýze jsme pracovali i se simulací postupů výstavby, ale mnohé vstupní údaje vázané na technické vybavení, harmonogram, dodavatelské sub-koordinace, apod. jsme pouze odhadli nebo nezohlednili. Z těchto důvodů a s ohledem na komplexnost/složitost nosných konstrukcí stavby je nezbytné, aby vybraný dodavatel stavby nechal odsouhlasit VMD a konzultoval všechny důležité kroky, postupy a montážní stavy se statikem.

## stabilita konstrukcí

Zajištění stability prostorové nosné konstrukce je již popsáno v rámci celkové koncepce statického řešení, kap. 2.2. Zjednodušeně napsáno se jedná o prostorový skelet s obvodovými sloupy a vnitřními stěnami, které jsou vetknuty do monolitické tuhé desko-stěnové konstrukce spodní stavby. Skelet se pro globální SA považuje za rámovou konstrukci s neposuvnými styčníky. Prostorovou stabilitu zajišťují vždy minimálně 3 svislé ztužující prvky v každém podlaží, které horizontálně propojují diafragma stropních desek.

## konstrukce z hlediska požární ochrany

ŽB konstrukce jsou navrženy pro požární odolnost 30 ÷ 60 minut dle požadavků PBŘ (část PD d.1.3; podle stanovených požárních úseků), umístění a funkce v souladu s ČSN EN 1992-1-2. Požární odolnost ŽB konstrukcí je prokázána dodržením stanovených minimálních rozměrů, min. krytí betonářské i pevné výztuže, konstrukčních zásad a dalších parametrů, které definuje norma ČSN EN 1992-2.

Spřažené ocelobetonové průřezy jsou navrženy na požární odolnost v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby a není nutná jejich druhotná ochrana. Navržené požární odolnosti (R; „fi.Res.“) jednotlivých prvků: - OB sloupy/pilíře (C) R45; OB průvlaky (PR) a skryté příčle (SP) _R45. Požární odolnost OBK je dle ČSN EN 1994-1-2 prokázána statickým výpočtem anebo byly dodrženy minimální normou předepsané rozměry a konstrukční zásady pro dosažení normové požární odolnosti bez prokazování výpočtem. U svislých plně obetonovaných ocelových průřezů má krycí vrstva betonu pouze izolační funkci a jsou dodržena nutná krytí dle tabulky 4.5. (min. 30 mm -> R90. Ve statických výpočtech, při SP únosnosti za běžné teploty, se s danou vrstvou betonu nepočítá.

Nosné ocelové konstrukce, pokud není výslovně uvedeno a specifikováno, tak jsou navrženy bez požární odolnosti. Neobetonované OK jsou zde zastoupeny pouze ve formě sekundární venkovní konstrukce 2. fasády, u které není odolnost za požární situace požadována.

# konstrukční řešení

Primární nosné konstrukce stavby jsou z pohledu výrobní technologie kombinací tří typů - kompozitních ocelobetonových konstrukcí, monolitických železobetonových konstrukcí a ocelových konstrukcí.

Na základě statických modelů a výpočtů byly navrženy tvary a dimenze HNK i potřebné hlavní konstrukční detaily s vlivem na její statické fungování.

## založení a konstrukce spodní stavby

V areálu Akademie věd České republiky pracoviště Poříčí 3b Brno byl proveden v roce 2000 IG průzkum, který měl vyhodnotit základové poměry a v roce 2010 byl rozšířen o hydrogeologický posudek areálu. Další zpřesnění geologie přímo v místě stavby poskytla doplňující sonda statické penetrace a na jejím základě zpracovaný podrobný IG průzkum z července 2022 [2]. Realizované IG průzkumy odhalily v zájmovém prostoru komplikované zemní prostředí.

výtah stěžejních poznatků a závěrů IGp:

V hloubce od okolo 19 m – 20 m p. t. je v prostoru navrhovaného staveniště možno očekávat neogenní plastické jíly pevné konzistence. Při počvě sondy SP-1, v hloubce od 14 m p. t. byla interpretována souvrství neogenních písků a štěrkopísků, které pozůstává z bazální polohy štěrkopísků (17,0 m až 18,4 m p. t.), prostřední polohy písků (15,0 m až 17 m p. t.) a ze svrchní vrstvy jílovitých písků (14,0 m až 15,0 m p. t.). V nadloží písčitých zemin, v hloubkovém intervalu 8,2 m až 14,0 m p. t. byly odhaleny cca 6 m mocné, litologicky proměnlivé souvrství neogenních jemnozrnných zemin, které pozůstávalo z nepravidelně se střídajících poloh plastických jílů a jílů písčitých s jen podružnými vložkami (jílovitých) písků. Konzistence neogenních plastických jílů a písčitých jílů byla v přípovrchové vrstvě pevná až tuhá a pevná, v bazální poloze, v hloubce od okolo 12 m p. t. velmi pevná. Hranice mezi oběma litologickými typy tohoto souvrství (plastické jíly × písčité jíly) je často neostrá s pozvolnými přechody. Báze zemin kvartérního pokryvu je v prostoru sondy SP-1 tvořena cca 3,5 m mocným souvrstvím štěrkopísků údolní terasy řeky Svratky. Litologicky se jedná o špatně tříděný písčitý štěrk s kolísavým zastoupením jemnozrnné frakce. Svrchní část „rostlého“ vrstevního sledu je v prostoru sondy SP-1 tvořena cca 1,5 m mocnou polohou aluviálních hlín, kdy litologicky se zde jedná o jílovitou hlínu tuhé až měkké konzistence. Vrstevní sled je v prostoru sondy SP-1 uzavřen přes tři metry mocnou polohou nehomogenních navážek. Hladina podzemní vody byla v sondě SP-1 zaměřena v hloubce 5,2 m p. t., to je na kótě 197,1 m n. m. Tato podzemní voda je v prostoru zamýšleného staveniště vázána na štěrkopísky údolní terasy řeky Svratky, ve kterých vytváří hydrodynamický systém se spojitou a volnou (jen místy a jen s mírně napjatou) hladinou podzemní vody. M. Vojtásek (2009) upozorňuje, že vyjma této kvartérní zvodně existuje v zájmovém prostoru ještě zvodeň v souvrství neogenních písků a štěrkopísků (s naraženou hladinou v hloubce okolo 16 m p. t.), kdy se jedná o zvodeň s napjatou hladinou podzemní vody. Existence této zvodně podmiňuje jednak užití vhodné technologie pilotážních prací, jednak návrh zajištění stavební jámy a případné odvodnění staveniště. Betonové konstrukce se doporučuje dimenzovat na slabě agresívní prostředí (stupeň XA1) ve smyslu ČSN EN 206-1. Vzhledem k situaci na staveništi je nutné veškeré výkopy již od povrchu chránit dostatečně tuhým pažením.

Staticky náročná skeletová konstrukce vyžaduje návrh založení podle skupin mezních stavů. Ve smyslu ČSN P 73 1005, příloha E, čl. E1.4.3. se jedná o 3. geotechnickou kategorii.

Na základě geotechnických výpočtů a statických posouzení navrhujeme hlubinné založení na velkoprůměrových ŽB pilotách. Piloty budou vetknuty do dobře únosných neogenních písků a štěrkopísků údolní terasy řeky Svratky, případně do vápnitých jílů.

Zvolená technologie pilotáže musí zaručit, že zemní prostředí pod pilotami nebude narušeno, pevnostní charakteristiky zemin pod patou pilot nebudou oslabeny, nedojde ke vzniku kaveren a nezpůsobí snížení třecího odporu na plášti pilot. Velkoprůměrové piloty, průměrů 900 a 630 mm, budou vrtány spirálovým vrtákem popřípadě šapou pod ochranou ocelových výpažnic. Po provedení vrtu do požadované hloubky bude osazen kruhový armokoš a následně se bude pilota betonovat zároveň s pomalým a postupným vytahováním výpažnice. Během provádění pilot bude vyžadován stálý dohled odpovědného geotechnika, který ověří skutečné zemní prostředí a mocnosti vrstev u každé piloty a bude schopen průběžně upřesnit délky pilot a nařídit další nutná opatření. Zřejmě budou převládat piloty s přenosem zatížení přes aktivní plášťové tření a pouze s malým příspěvkem patní únosnosti. Piloty fungují jako plovoucí a nejsou spojeny se základovou deskou. Deformace základových konstrukcí – sednutí piloty je projektem omezeno na hodnotu < 10 mm.

Ustálená hladina podzemní vody byla průzkumy zjištěna v hloubkách okolo 4,70 - 5,20 m p. t. Spojitá a prakticky volná hladina podzemní vody je zde vázána na souvrství štěrkopísků údolní terasy řeky Svratky. Podzemní voda, která byla odebrána z vrtu V-4, je z důvodu koncentrace agresivního CO2 slabě agresivní na betonové konstrukce podle ČSN 73 1215. V období zvýšené infiltrace muže v daném zemním prostředí docházet k „zavodňování“ přípovrchových vrstev navážek a tato voda může přitékat ke spodní stavbě. Ochrana nosné podzemní konstrukce proti zemní vlhkosti je navržena pomocí vnější povlaková HI v kombinaci s řešením spodní stavby v technologii „bílá vana“ s použitím vodostavebního betonu.

Suterén (spodní stavba) je řešen jako ŽB monolitický s tl. obvodových stěn 300 mm a vnitřních stěn 250÷300 mm napojené na základovou desku tl. 300 mm. Stěny jsou dimenzovány pro přenos jak svislého zatížení tak i vodorovného, kdy u obvodových stěn se jedná o zemní tlak a v případě stěn vnitřních pak pod auditoriem i o tlak hydrostatický od požární nádrže. Suterénní konstrukce včetně desky nad 1.pp budou provedeny z vodostavebního betonu C 30/37 a vyztuženy vázanou betonářskou výztuží. Spodní stavba transponuje reakce horní stavby do pilotového založení, odolává okolnímu zemnímu tlaku a izoluje proti vnikání podzemní vody do stavby.

S ohledem na umístění stavby i doporučení geologa není možné plné svahování výkopu stavební jámy. Zajištění stavební jámy je projektem řešeno pomocí dočasného záporového pažení s nekotvenými ocelovými záporami z válcovaných tyčí IPE 450, zaražených do předem vyvrtaných otvorů a se zabetonovanou patou. Mezi zápory v rozteči 1,3 ÷ 1,5 m se vkládala výdřeva tl. 80 mm. Pažící konstrukce je koncipována jako vodě propustná a nesmí být těsněna. Před započetím vrtání pilot i zápor je nutné provést vytýčení, odkrytí, identifikaci a přeložení nebo zrušení všech stávajících kolizních inženýrských vedení a sítí ať již nadzemních nebo podzemních a odstranění známých podzemních konstrukcí. Záporové pažení jako celek i všechny jeho prvky jsou uvažovány jako dočasné, po skončení funkce bude konstrukce rozebrána a jednotlivé díly odvezeny. Pažení je odsazené od betonové konstrukce spodní stavby o cca 1,2 m. Při rozebírání pažení bude po vrstvách hutněn zpětný zásyp stavební jámy _zásyp z vhodné kopaniny (zeminy), mocnost hutněné vrstvy < 300 mm.

V místě dočasného pažení bude v další fázi vybudován základ pro ocelovou konstrukci 2. fasády. Tento obvodový ZP je doplněn o 7 pilot průměru 630 mm, jejichž výztuž bude zatažena do ŽB monolitického pásu. Piloty se využívají i jako součást pažící konstrukce, kdy každá tato piloty nahradí jednu záporu.

## horní stavba

Konstrukcemi horní stavby se zde myslí nadzemní části primární nosné konstrukce, samostatná ocelová konstrukce druhé fasády a sekundární konstrukce. Skelet je navržen jako monolitický s deskami podepřenými sloupy a stěnami. Betonové konstrukce nosného skeletu od 1.np jsou navrženy z betonu ERC-C30/37. Jedinou výjimku představuje dvojice kruhových sloupů ve vstupním foyer (B/2, B/3), u kterých architekt požadoval maximální možnou subtilnost. Tyto sloupy SL3 průměru 300 mm tak bylo nutné navrhnout z betonu vyšší pevnosti _C45/55.  Stropní desky (SD) jsou navrženy jako křížem armované pro celou plochu jednotlivých podlaží. Po obvodu budou do SD vloženy skryté ocelové příčle (SP), nad auditoriem, kde je vynechána jedna řada sloupů, budou desky vyneseny kompozitními (spřaženými) průvlaky (PR700, PR600 nad 5.np) uloženými na rozpon 11 325 mm (osa 2), resp. 11 580 mm (osa 3). Skryté příčle (SP) budou zcela, spřažené průvlaky (PR) jen horní částí, integrovány do stropních desek a spřažené pomocí horní výztuže protažené skrz otvory ve stejně svařovaných profilů.

Sloupy jsou monolitické vyztužené betonářskou výztuží a v místech s větší koncentrace zatížení (průvlaky auditoria _E/2 + E/3, rohový sloup A/1) budou vyztuženy pevnou ocelovou výztuží – válcovaný profil vložený do sloupu a plně obetonován.

ŽB monolitické stěny a pilíře tl. 200 ÷ 300 mm s plnou nosnou funkcí (svislé i vodorovné účinky zatížení – ztužení stavby). Stěny budou do základových konstrukcí zakotveny na přesahující trny nosné betonářské výztuže (pracovní spáry monolitických konstrukcí). Výztuž veškerých nosných konstrukcí stěn je navržena vázaná s kotvením do vodorovných konstrukcí. Na vybrané plochy stěn mohou být ze strany architekta kladeny požadavky na pohledovou kvalitu betonu. Projekt předpokládá postupnou betonáž s pracovními spárami vázanými na spodní i horní povrch stropních konstrukcí. Jistá specifika v postupech se váží ke složité konstrukci vykonzolovaného rohu _A/1, viz statická koncepce (kap. 2.2).

Vykonzolovaný roh nad vstupem do objektu je vynesen stěnou v posledním patře objektu se skrytými spřaženými ocelovými diagonálami pro přenos zatížení do ztužujících stěn kolem schodiště a taženým rohovým sloupem s pevnou výztuží, který v konečném stavu vynese volný roh nižších podlaží.

Stropní desky jsou navrženy jako křížem armované spojité izotropní desky podepírané bodově sloupy, liniově skrytými příčlemi, průvlaky a stěnami. Celková tl. stropních desek je 270 mm. Skryté ocelové příčle (SP) jsou tvořeny nesymetrickým svařovaným I profilem celkové výšky 270 mm, s šířkou spodní pásnice 290 nebo 300 mm. OB průvlaky (PR) výšky 700 mm (600 mm nad 5.np), tedy vystupujících pod SD o 430 mm (330 mm), – tvoří také nesymetrické svařované I-průřezy výšky 700 mm s šířkou spodní pásnice 300 mm. Ke spřažení SP i PR se využije horní výztuž SD, která se protáhne skrz otvory ve stojině ocelového profilu. Kompozitní profil doplňuje podélná výztuž nad spodní pásnicí, která bude také spřažená s ocelovým profilem. Stropní deska nad 1.pp je podepíraná v ose 1 a B monolitickým průvlakem výšky 430 ÷ 600 mm, který vychází z výškového odskoku stropních desek, kdy spodní hrana je na úrovni -0,700, tato deska je provedena z betonu C 30/37. Posluchárna auditoria je řešena jako lomená deska tl. 270 mm podepřená příčnými stěnami tl. 250mm v osách 2 a 3. Po stranách jsou doplněny plně betonové mezistupně k vytvoření dvojice integrovaných schodišt. Konstrukčně se jedná o monolitickou betonovou desku z betonu C30/37 vyztuženou vázanou betonářskou výztuží, stejně jako celá konstrukce suterénu (spodní stavby).

Zděné stěny, příčky, fasádní systémy a další nenosné stavební konstrukce musí být shora oddilatovány stále pružnou vrstvou / dilatační spojem od nosné konstrukce stavby, aby se zabránilo přenosu svislých zatížení a možnému přetížení těchto konstrukcí.

Vertikální komunikací je zde kromě výtahu tříramenné schodiště vedoucí ze suterénu až do posledního 5. podlaží. Konstrukčně je schodiště řešeno jako šikmá ŽB monolitická deska tl. 250 mm mezi osami 2-3 s nadbetonovanými stupni a kloubově připojenými nástupním a výstupním ramenem tl. 170 mm s také s nadbetonovanými stupni. Konstrukce schodiště budou vyztuženy vázanou bet. výztuží. Specificky je řešeno hlavní nosné 2. rameno schodiště mezi 4. a 5. np _zesílená 300 mm tlustá a silně vyztužená lomená deska musí být pevně vetknuta mezi stěny, jelikož je důležitým konstrukčním prvkem pro přenos výrazných tlakových napětí v důsledku kotvení stěnové konzoly _vyvěšený rohový sloup A/1, viz statická koncepce (kap. 2.2). U schodišť nižších podlaží je možné zjednodušit napojení na stěny pomocí vylamovacích profilů umístěných do bednění před betonáží stěn. Schodiště se provazuje i s výtahovou šachtou, která se rovněž podílí na nosné i ztužující funkci skeletové konstrukce.

ASR požaduje pohledovou kvalitu betonu u vybraných viditelných ploch ŽB konstrukcí (šachty, stěny, schodiště, sloupy, apod. _viz označení na výkresech a s upřesněním dle části d.1.1). Pro betonáž sloupů se předepisuje výhradně hladké bednění.

Vnější obálka stavby v podobě tzv. druhé fasády z dřevěných lamel 60/200 bude ukotvena na prostorové samonosné ocelové podkonstrukci. Tuto OK tvoří v podstatě 4 roviny vertikálních trubkových roštů připomínajících lešení. Zde je nutné zdůraznit, že ve skutečnosti jednotlivé strany OK nejsou rovinami, ale vždy 2 ze 4 dílčích ploch jsou zborceny _vnitřní rohy kříže jsou zatlačeny o 400 mm směrem k budově. Pozice vertikálních i horizontálních trubek jsou navázány na modulové členění první, prosklené, fasády. Modulová jednotnost souvisí s nutností konstrukčního provázání OK se skeletem, kdy v úrovni každého podlaží jsou rozmístěny kolmé rozpěrné prvky, které zajistí stabilitu systému proti horizontálním deformacím a vybočení z roviny fasády. K zajištění prostorové tuhosti, primární stability i vynesení volného rohu v místě chybějící rohové trubky (nad vstupem do budovy, A/1) slouží komplexní systém svislého zavětrování v podobě křížů z ocelových táhel, které jsou vhodně rozmístěny ve všech 4 rovinách.

Z provedené podrobné statické analýzy prostorového modelu vzešli následující dimenze (průřezy) OK jakosti S355: _horizontální i vertikální trubky TR Ø 76/6.0; JV rohový svislý prvek je ze čtvercové trubky SHS 90/6.0 (z důvodů ukotvení banneru); kolmé stabilizační vzpěry jsou z TR Ø 42.4/3.0; speciální rozpěra u severního kříže TR Ø 60.3/5.0.; ocelová nerezová táhla - tyčový předpínaný systém kombinující průřezy D(Ø) 12 ÷ 16 mm, vč. styčníkových komponent (spojky, vidlice, čepy, prvky pro předepnutí, atd.).

Neoddělitelnou součástí OK 2. fasády jsou konstrukčně i vizuálně dominantní svislé masivní kříže, které se uklánění přibližně pod úhlem 5°. Kříže jsou konstruovány z náběhových svařovaných truhlíků _pásnicový truhlík (box, zdvojená stojna), svařená s ocelových plechů jednotné tl. 10 mm. Čelní (pohledová) šířka profilů je konstantní, 180 mm, ale výška průřezů narůstá směrem od konců ke středu vždy v rozmezí 400 ÷ 800 mm (koresponduje se zborcením rovin o 400 mm). Náběhem se zvětšuje vnitřní prostor mezi stojnami, zatímco přesahy pásnic zůstávájí 100 mm. V místech spojů a křížení bude truhlík doplněn vnitřními příčnými výztuhami z plechu tl. 6 ÷ 10 mm.

OK druhé fasády je z estetického hlediska navržena jako celosvařovaná, takže i montážní styky výrobních dílců budou na stavbě svařovány. Svary poté musí být přebroušeny a v oblasti styčníků doplněn/opraven nátěrový systém. Kříže i celá OK 2. fasády jsou přes patní desky a dodatečně lepené závitové tyče kotveny na samostatný základový pás, který je v rozích a v místech kotvení křížů doplněn o piloty. Horní svislá ramena křížů jsou také přes konzolové zakončení ukotveny na vnitřní svislou rovinu betonové atiky. Tento spoj musí být proveden jako kluzný ve svislé rovině (musí umožnit vertikální posuv, aby nebylo bráněno teplotním deformacím OK).

Na střeše budovy je umístěna FVE na sekundární ocelové podkonstrukci. Tuto tvoří 4 shodné k jihu mírně skloněné plošiny pro ukotvení panelů. Sekundární OK je bodově kotvená na ŽB střešní desku. Jedná se o jednoduché svařované rámy z SHS 80/4 pevně přišroubované na předem osazené (vetknuté) zárodky stojek z trubek TR Ø 89/3.0. Rámy jsou propojeny shora osazanými 4 spojitými podélníky z RHS 80/40/3. OK nevyžaduje příhradové zavětrovaní, jelikož jsou rámy uvažovány jako vetknuté do ŽB střešní desky a na vzniklé reakce je nadimenzován kotevní detail i montážní spoje.

# materiály a technologie nosných konstrukcí

Pro nosné konstrukce a prvky se navrhují následujícími materiály a technologie. Veškeré uvedené materiály a typové konstrukční prvky v dokumentaci jsou předepsány jako referenční a je možné, po odsouhlasení projektantem, použít výrobky a materiály stejné nebo vyšší kvality od jiného výrobce. Přednostně jsou materiály a konstrukční prvky popisovány obecně dle platných TN pro stanovení požadovaného minimálního standardu navržených konstrukcí a dodávek.

Konstrukční oceli dle EN 10025-2: S 355 J2 / J0 (= 11 523 nebo 11 503 dle ČSN), S 235 JR (11 375) _OBK / OK; v primárních prvcích se uplatní především válcované průřezy I a H a z plechů svařované profily v podobě nesymetrických I-průřezů nebo X-průřezů v případě pevné výztuže monolitických BK. Rozdělení ocelí lze vyčíst z výkresů, PVM, případně ze SV. Obecně lze napsat, že ocel S355 se využívá pro sloupy (SL), pro průvlaky, pro pevnou výztuž a pro trubkovou konstrukci 2. fasády.

Beton nosných konstrukcí podle ČSN EN 206:

C12/15 X0 _podkladní beton

C25/30 XC2 XA1 _základové (piloty) a podzemní konstrukce;

C30/37 XC4 XA1 XF3 _vodostavební beton BK suterénu (pod úrovní -0,100), beton s nízkým průsakem, max. frakce kameniva 16 mm, konzist. F3, pomalý vývoj hydratačního tepla, v/c < 0,55;

ERC - C 30/37 XC1 dle TN 01_05_03 ( ČSN EN 206+A2; ČSN P 73 2404 dle TN 01_05_04) _dominantní beton pro nosné konstrukce horní stavby (BK i OBK) _

* ERC označuje beton se 100% náhradou přírodního kameniva cihelným a betonovým recyklátem;

** vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu musí být pravidelně kontrolovány a zkoušeny; přesnější specifikaci bet. směsi určí technolog parametrů vstupních surovin a zvolené betonáže tak, aby materiálové charakteristiky odpovídali SV a tomuto projektu.

C 45/55 XC1 _beton sloupu SL3 (samozhutnitelný); předepsáno hladké bednění!

Stupně vlivu prostředí na beton mohou být dále upřesněny v návaznosti na dodatečné průzkumy a výsledky zkoušek in-situ. Plnou a přesnou specifikaci betonových směsí na základě dodavatelské dok., zvolených pracovních postupů a podmínek pro zpracování určuje technolog.

Ocelová výztuž ŽB a OB konstrukcí – B500B se zaručenou svařitelností, dle normy ČSN EN 10080.

Spřažení stropních desek se skrytou OK a také výplňového betonu s ocelovou částí kompozitních průřezů – přivařená betonářská výztuž B500b. Lokálně se pro spřažení / spojení OBK nebo ŽB + OK využijí spřahovací trny (betonářské kotvy), neboli kolíky s hlavou dle ISO 13918:2007.

Distanční a ostatní prvky pro výztuž - dle zvyklostí dodavatele stavby, v pohledovém a vodostavebním betonu jsou předepsány distanční prvky z vláknobetonu.

Kotvení OK/OBK – dodatečně osazované, vrtané chemické kotvy s kotevními šrouby rozměru: M12– M24, jakosti 8.8. Pro kotvení nosných konstrukcí se smí použít jen certifikované systémy dle platných technických norem (např. ČSN EN 1992-4-5, předpis ETAQ, a jiné).

Materiál šroubů – montážní spoje OBK vyžadují šrouby jakosti 10.9 (vysokopevnostní předpínané HV šrouby) dle ČSN EN 14399-4 (DIN6914). U mont. spojů podružných a sekundárních prvků OK/OBK lze použít standardní šrouby jakosti 8.8, dle ČSN EN 24016/(DIN 933).

Ocelová táhla _tyčové předpínané systémy  (např. Halfen-DETAN, Macalloy, apod.) _průměry (ds) 10 ÷ 12 mm ocel S355; pro ds ≥ 16 mm _S520, kompletní systémové řešení zahrnující spojky, vidlice, čepy, prvky pro předepnutí. V rámci VMD musí být zapracovány odpovídající styčníkové plechy. Projekt předepisuje komplety ocelových ztužujících táhel v nerezovém provedení s odpovídající návrhovou silou.

## antikorozní ochrana OK a OBK

Ocelové konstrukce budou chráněny nátěrovým systémem – pouze na plochách, které nejsou v kontaktu s betonem! Obetonované plochy a styčné plochy třecích spojů se nesmí natírat, budou pouze očištěny od okují a mastnoty.

Obecně musí nátěr odpovídat stupni korozní agresivity daného prostředí podle ČSN EN ISO 12944. V souladu s touto normou navrhujeme následující stupně agresivity prostředí, dle jednotlivých OK:

- C2 … (opláštěné a tepelně izolované OK uvnitř budovy) - vnější plochy ocelových profilů OBK, tepelně i vlhkostně izolované OK (vnitřní) ocelové konstrukce, atd.

- C3 … (OK/OBK ve vnějším prostředí) – nezaizolované a vně umístěné OK nebo jejich části.

Projekt předepisuje NS s velmi vysokou životností, které musí svými vlastnostmi odpovídat požadavkům normy ČSN EN ISO 12944-5.

Barva nátěrů v odstínu RAL - specifikuje stavebně – architektonická část PD / hlavní architekt projektu.

## povrchy konstrukcí

Povrchová úprava monolitických konstrukcí, jako nátěry a stěrky je řešena ve stavební části projektu. Vybrané povrchy (ozn. na výkresech, popř. dle stavebně architektonické části PD) ŽB k-cí jsou požadovány provést v pohledové kvalitě (pohledový beton) _předepsána kvalita provedení PB3. U konstrukcí z pohledového betonu je nutné s architekty konzultovat kladečské plány bednících dílců, rozmístění „schwubtyčí apod. Vzhled všech typů povrchových úprav je navíc podřízen požadavkům architektonického řešení stavby. ASř požaduje vzorkování ERC betonu pro odsouhlasení textury, struktury i zabarvení výsledných monolitických BK.

## hmotnosti a objemy

Hmotnosti konstrukčních ocelí (OBK+OK), objemy výplňového betonu OBK, další podstatné konstrukční prvky nebo systémy jsou uvedeny v předběžném výkaze materiálu (PVM). PVM tvoří samostatnou přílohu DPS, číslo přílohy d.1.2_28. Průměrné stupně vyztužení betonových konstrukcí na základě dimenzování hlavní nosné výztuže jsou společně s výpisy speciálních prvků uvedeny na výkresech se schématy vyztužení (přílohy d.1.2_20÷27). Přesný položkový výkaz OK musí být součástí výrobně montážní dokumentace, stejně jako bude podrobný výkaz betonářské výztuže součástí armovacích výkresů.

# požadavky na PD, průzkumy a realizaci

## provádění zemních a základových konstrukcí

Zásypy musí být zhutněny na požadované hodnoty modulu deformace Edef,2 = 60 MPa, kdy poměr Edef2/Edef1 = 2:1. I štěrkopískové polštáře pod základové konstrukce musí být zhutněny na hodnoty modulu deformace Edef,2 = 60 MPa s poměrem Edef2/Edef1 = 2:1. Hutněný štěrkopískový podsyp ZD slouží jako kompenzační a homogenizační vrstva pláně základové půdy. Před prováděním pilot musí být v dané pilotážní úrovni zhotovena dostatečně únosná a odvodněná pracovní pláň (vrstva recyklátu pro pojezd vrtací soupravy). Hutnění zásypů bude provedeno ve vrstvách. Technologický postup hutnění zásypů/polštářů určí technolog stavby. Hutnění bude prováděno po menších úsecích a menších vrstvách. Základovou spáru je nutno chránit ve smyslu čl. 35 normy ČSN 731001 proti mechanickému porušení při výkopových pracích a proti nepříznivým klimatickým vlivům. Tj. veškerá zemina nebo hornina ovlivněná rozpojováním musí být z podzákladí odstraněna, zejména není přípustné vyrovnávat nerovnosti v základové spáře nakypřenou rozpojenou zeminou! Zeminu je nutno chránit proti namrznutí a rozbřednutí. Ihned po dokončení výkopů je nutno nechat základovou spáru jako zakrývanou konstrukci převzít a zřídit hutněný zásyp/podsyp ZK do požadované úrovně. Zhutněný ŠP polštář bude po dokončení pilot a odtěžení ochranné vrstvy z recyklátu zakryt vrstvou podkladního betonu. Míry zhutnění musí být prokázány zkouškami in-situ a doloženy protokoly. Technické parametry zeminy po hutnění musí odpovídat předepsaným hodnotám. Riziko poškození zeminy v základové spáře mechanickými i klimatickými vlivy nese dodavatel.

## provádění ŽB monolitických konstrukcí

Provádění betonových konstrukcí bude plně podřízeno platnému standardu ČSN EN 13 670 „Provádění betonových konstrukcí“. Betonové konstrukce budou s hladkým a uzavřeným povrchem. Plocha pórů v nejhorším místě ve čtverci o ploše 500 x 500 mm nesmí přesáhnout 0,3% plochy. Rovinnost povrchu nesmí mít větší odchylku než menší z hodnot 2,5 mm na 2,5 m délky nebo normový požadavek. V případě, že je normový požadavek přísnější, platí tento normový předpis (Požadovány jsou předpisy pro skladování a manipulaci s materiálem; Technologické předpisy pro montáž a pokládku; ČSN EN 13670 Provádění a kontrola betonových konstrukcí; ČSN EN 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení). Krytí výztuže dle výkresové dokumentace, distanční a ostatní prvky pro výztuž do bednění dle zvyklostí dodavatele stavby, v pohledovém betonu budou použity distanční prvky z vláknobetonu.

Tolerance vertikální i horizontální, jak celkové tak lokální, nosné železobetonové konstrukce jsou omezeny podle znění ČSN 73 0210-1 „Geometrická přesnost ve výstavbě“. Požadavky na dodržení výrobních rozměrových a povrchových tolerancí budou následující:

- Krytí výztuže a rozteče vložek výztuže -  2,5 mm.

- Tloušťka stěnových a deskových prvků -  5 mm.

- Průřez sloupových prvků -  5 mm.

- Svislé odchylky stěnových a sloupových prvků do světlé výšky 4 m -  10 mm.

- Poloha prvků (stěn, desek, sloupů, otvorů, apod.) -   5 mm.

- Rovinnost povrchů 2,5mm na 2,5m délky.

- Velikost otvorů -  +10, -0 mm.

- Tolerance prostoru pro schodiště je +10, -0 mm

- Stropní desky nesmí mít kladné odchylky, tzn. nesmí mít větší tloušťku

- Není přípustné sčítat tolerance jednotlivých prvků.

Pro pohledové betony platí současně Technická pravidla ČBS 03 (2018) – Pohledový beton – třída PB3 – pohledové betony s velmi vysokými požadavky na vzhled. Poloha pracovních spár bude vždy pod a nad stropní konstrukcí (deska, lokálně OBK/OK průvlaky). Uspořádaní bednících dílců včetně spínacích míst a otvorů včetně jejich dodatečné úpravy řeší architekt stavby. Plocha pórů max 0,3% plochy na testovaného povrchu (čtverec 500x500mm v nejhorším místě). Rovinatost dle normy ČSN EN 13670 je zpřísněna o 1/3. Řešení pracovních spár – výron cementového tmele z pracovních spár je přípustný do šířky 10 mm a hloubky 5 mm; přesazení povrchů dvou betonových pracovních záběrů přípustné do 5 mm; cementový tmel na předchozím pracovním záběru musí být včas odstraněn; použití lichoběžníkových lišt nebo podobných prvků pro utěsnění pracovních spár je nutné, pokud není těsnost zajištěna jinak. Spoje bednících dílců - platí pravidla jako pro pracovní spáru, kdy ještě otřep není možný vzhled hran, spínacích míst a uzavření spínacích otvorů, systémové bednění.

Nepříznivé účinky od smršťování betonu budou omezeny vhodným uspořádáním výztuže, například uložením výztuže i v tlačené oblasti stropní desky, vhodnou technologií ukládání betonu (smršťovací pruhy), dodržováním technologické kázně, kvalitním ošetřováním uloženého betonu, vhodným složením betonové směsi a případně použitím betonu, u kterého je dosaženo požadovaných vlastností po devadesáti dnech. Standardně bude použit beton, který dosáhne požadovaných vlastností po 28 dnech od uložení betonové směsi.

Svislé nosné monolitické konstrukce jsou vždy vyvazovány na kotevní výztuž z předchozí sousedící monolitické konstrukce. Veškeré sousedící monolitické konstrukce jsou navzájem provázané výztuží. Každý vzniklý vyvázaný roh (ať ve stěně nebo v desce) musí mít zavlečenou vnitřní závlačovou výztuž.  Pro kotvení platí vždy délky výztuže na min. kotevní délku (viz. AV). Pro nastavování výztuží platí vždy min. délka přesahu (dle třídy betonu a profilu výztuže – dle AV). Dodatečné kotvení se bude provádět pomocí navrtáváky a vlepené výztuže. Osazování výztuže se řídí technologickými předpisy výrobce.

Stojkování monolitických konstrukcí bude řešeno plošně v návaznosti na použité stojky, únosnost a rastr použitého bednění. Bednění bude dimenzováno na tíhu mokrého betonu, nahodilé zatížení od technologie provádění a pracovníků na bednění. ŽB monolitické konstrukce budou podstojkována do doby než beton dosáhne min. 80% své návrhové pevnosti. U montážní podpěry rohového sloupu A/1 musí její deaktivaci odsouhlasit statik;  Montážní podpěra může být deaktivována až po kompletaci celého skeletu a dosažení plné char. pevnosti betonu.

Ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny aktuální známé otvory dle SA řešení (viz podklady). Všechny otvory a prostupy je nutno koordinovat se stavební částí a příslušnými podklady od jednotlivých profesí. Prostupy budou řešeny vložením chráničky do bednění. Výztuž kolem otvoru bude rozhrnuta. Do stěn budou osazeny chráničky pro svislé vedení.

Navazující příčky, dozdívky a ostatní kompletační konstrukce budou od stropů dilatovány, 20 mm (požadováno kluzné uložení zhlaví).

Dodavatel vypracuje technologické postupy pro vlastní provádění a časový plán výstavby. Smršťovací pásy, jejich polohu, velikost apod., si určuje technolog stavby před zahájením prací v souladu s technologickými předpisy.

### bílá vana – přesnější specifikace

Monolitická konstrukce celého suterénu je navržena jako "bílá vana". Toto řešeni vyžaduje utěsnění všech pracovních spár pomoci aktivních těsnících prvků - bobtnavé pásky lepené vhodným typem bobtnavého tmelu. Stejně tak musí byt řádně utěsněny prostupy skrze ŽB stěny i ZD. K vytvoření krycí vrstvy výztuže se u vodostavebních konstrukcí použijí betonové distanční prvky (eliminace vlasových trhlin); pro vnitřní distanci mezi vrstvami výztuží lze použit libovolné distanční prvky. Základová deska bude rozdělena na 4 pracovní části, kdy betonáž sousedních je možná po 2 dnech, abychom minimalizovali smršťovací trhliny. Konstrukce BV budou ošetřovány minimálně 7 dní, ošetřování musí odpovídat aktuálním klimatickým podmínkám a vyloučit nepříznivé vlivy. Je potřeba s technologem určit vhodnou směs a zaručit kvalitu uloženi a provibrování betonové směsi. U stěn je do výšky minimálně 400 mm předepsána napojovací směs k zajištěni bezchybného uloženi betonu v patě (pro výšky stěn > 1,0 m). Dále je potřeba zvolit takovou technologii ukládání betonové směsi, aby nedošlo k jejímu rozmíchání. Prováděni a ošetřování betonových konstrukcí navržených jako „bílá vana“ se řídí Technickými pravidly ČBS 04 – Směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce – překlad německé směrnice a komentáře (DAfStb – Richlinie Wasserundurchl’assige Bauwerke aus Beton). Nejvyšší hloubka vodou nasycené zóny betonu je 50 mm. Maximální velikost kameniva je 16 mm, konzistence F3 a vodní součinitel (v/ceq) = 0,55, beton se sníženým vývinem tepla.

## provádění ocelových a spřažených OB konstrukcí (OK/OBK)

Výroba a montáž jak ocelových, tak i ocelobetonových (kompozitních/spřažených) konstrukcí a prvků musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1090-2 a v případě OK s uzavřenými dutými profily i normě ČSN EN 1090-4, která doplňuje pravidla pro konstrukce z dutých průřezů. Navržené OK a OBK jsou projektem zařazeny převážně do třídy provedení EXC2, lokálně EXC3 dle výše uvedené normy s povolenými výrobními a montážními odchylkami dle přílohy D. Vyšší třída provedení EXC3 se uplatní v dílčích konstrukčních řešeních a speciálních prvcích s požadavky na vyšší přesnost, vyšší estetické nároky ASR (viditelné konstrukce), u předpínaných ocelových táhel, montážních spojů s VP šrouby, složitější svařované styčníky, výrobní nadvýšení vybraných dílců, apod.

V případě OBK se betonáž řídí předpisy pro provádění monolitických ŽB konstrukcí.

U průřezů PR projekt předepisuje výrobní (počáteční) nadvýšení ocelového nosníku +20 mm. Montážní nadvýšení +20 mm je požadováno i v případě specifické vykonzolované konstrukce, která vynáší zavěšený rohový sloup A/1 (viz schémata nadvýšení na výkresech).

Před betonáží stropních desek se otvory v OK profilech protáhne nosná betonářská výztuž, která zajistí spřažení OB profilů, viz tabulka spřažení na výkresech / schémata vyztužení SD.

Spřahované OB nosníky musí být během betonáže stropních desek montážně podepřeny (podstojkovány), aby nedošlo k nevratným průhybům konstrukcí. Montážní podepření bude ponecháno do doby, než beton desek dosáhne 80% návrhové pevnosti v tlaku.

Dodavatel stavby navrhne vhodné montážní podepření, které musí splňovat následující podmínky:

- minimálně musejí být všechny stropní nosníky a průvlaky podepřeny ve 1/3-nách svých rozpětí, to je po cca 2,5 m, anebo hustěji (závisí na únosnosti použitých stojek)

- únosnost stojek musí být dostatečná – je potřeba přenést celkové zatížení za provádění (betonáže), které představuje především vlastní hmotnost „mokrého“ betonu a dále potom zatížení od bednění, technologických zařízení pro betonáž a obsluhy.

Plán montážního podepření odsouhlasí statik.

OB vodorovné konstrukce – průvlaky i skryté příčle (PR / SP – střední části S i konzoly K) – budou zabetonovány společně se stropními deskami. Rovněž svislé OB prvky (sloupy) jsou zde navrženy jako dodatečně zabetonované na stavbě.

### spoje, kotvení a spřažení

Hlavní konstrukční detaily jsou vykresleny na výkresech konstrukčního řešení.

Obecně lze napsat, že kotvení OBK/OK na ŽB a základové konstrukce je navrženo v podobě dodatečně osazovaných vrtaných a chemicky lepených šroubů M24 (jakost 8.8), kterými se ukotví patní plech. Je počítáno s podlitím patního plechu cementovou (zálivkovou) maltou o minimální pevnosti 30 N/mm2. Tloušťka podlití má být v rozmezí 10 ÷ 20 mm u vodorovných povrchů.

Dílenské/výrobní spoje u oceli (platí také pro OBK) jsou navrženy jako svařované, tupé podložené svary tvaru ½ V i K s plným průvarem kořene a koutové svary na plnou únosnost připojovaného plechu.

Montážní spoje OK/OBK – svařované i šroubové spoje - šrouby jakostní třídy min. 8.8, dle ČSN EN 24016/(DIN 933). Spoje primární OBK (třecí spoje) vyžadují šrouby jakosti 10.9 (vysokopevnostní HV šrouby) dle ČSN EN 14399-4 (DIN6914). Všechny šrouby budou utaženy na předepsaný moment. U třecích spojů bylo počítáno s kategorií úpravy povrchu „C“ (např. úprava opálením). Mazání závitů šroubů při utahování - MoS2. Všechny šroubové spoje musí splňovat předepsané podmínky dle příslušných norem pro návrh a provádění – rozteče, vzdálenosti od okrajů, apod.

U prostorové OK 2. fasády jsou navrženy i montážní styky jako svařované.

Spřažení výplňového betonu s ocelovými profily je zajištěno podélnou výztuží v kombinaci s  příčnými trny, které se protahují a ovařují v otvorech skrz stojinu ocelového průřezu. Alternativně lze spřažení provést pomocí přivařovaných třmínků. Podélná výztuž je s trny/třmínky také svařena v místě styku – křížový svar (vzniká jednoduchý armokoš).

Všechny spoje a detaily provedení musí být čitelné z VMD – přípoj musí být dimenzován na plnou únosnost připojovaného profilu anebo s prokázanou vyšší únosností než je maximum vnitřních sil ve styčníku.

## požadavky na dokumentaci

Tato dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby. Obsahem a rozsahem odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění aktuální novelizace v. č. 405/2017 Sb.).

Před samotným prováděním stavby je nutné vypracovat podrobnou dodavatelskou dokumentaci stavby (DD), zejména výrobně-montážní dokumentaci OK (VMD) a výkresy výztuží ŽB monolitických konstrukcí (armovací výkresy – AV). Provedení vyžaduje přesné zaměření, vytyčení pozic hlavních SNK a ověření předpokladů tohoto projektu. DD musí obsahovat nové doplňující poznatky a data z dodatečných průzkumů.

DD musí být odsouhlasena generálním projektantem a také odpovědným statikem!

## vybrané povinnosti dodavatele stavby

### rozsah dodavatelských prací

O dodavateli se předpokládá, že je mu známa dokumentace, skutečný stav staveniště a hranice dodávek a prací. Tato dokumentace nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:

- Seznámit se staveništěm – stávajícím stavem okolních a navazujících objektů - a porovnat všechny jeho části se zadávací dokumentací.

- Dodání všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací.

- Opatření - na svou plnou odpovědnost - bednění, lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací.

- Zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací.

- Zřízení takových opatření, aby nedošlo k poškození již zbudovaných povrchů. V případě poškození, musí být ponechávané povrchy či konstrukce opraveny či uvedeny do původního stavu.

- Zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek.

- Zpracovat Výrobně-montážní a výrobně-technickou dokumentaci všech konstrukcí.

- Provést předepsané dodatečné průzkumy a zaměření a na základě jejich výsledků zajistit revizi prováděcího projektu.

### požadavky kontrol, měření a zkoušek při provádění

V rámci provádění stavby bude pravidelně kontrolována betonáž BK i montáž OK, provedení zakrývaných konstrukcí - výztuž před betonáží, skryté přípoje, apod. Kontrolu musí provádět odpovědná osoba. V průběhu stavby budou odebírány vzorky betonové směsi a prováděna jejich kontrola laboratorními a mechanickými zkouškami. Rovněž budou přesně geodeticky sledovány pozice, tvar, svislost, montážní odchylky a případně i průhyby vodorovných a jiné patrné deformace konstrukcí.

Dodavatel stavby musí zajistit protokoly o zkouškách únosnosti a správného provedení těchto dodávek a konstrukčních prvků, mimo jiné: správné dotažení šroubů (předepnutí, utahovací moment); únosnost dodatečného kotvení OK (tahová zkouška); apod.

Dodavatel stavby je povinen ověřovat zkouškami „in-situ“ únosnost základové spáry a povrchů dodatečných zásypů.

Veškeré zakrývané konstrukce budou před zakrytím a zabudováním převzaty technickým dozorem investora, popřípadě autorským dozoren projektanta (GP), který zkontroluje, zda je vše provedeno dle PD a provede zápis do stavebního deníku, nebo dle odsouhlaseného technologického postupu (TP) a kontrolního a zkušebního plánu (KZP).

Vzhledem k atypickým konstrukčním řešením, zvolenému ERC betonu a náročné prostorové konstrukci 2. fasády lze očekávat vyšší četnost a podrobnost kontrol nad obvyklý rámec.

### požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a dodržovat platné bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 zák. č. 309/2006 Sb.  Zejména je nutno vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Pro provádění prací nad 1,5 m je nutno zhotovit lešení. Všichni pracovníci musí být proškoleni jak zacházet se svěřeným nářadím. Všichni pracovníci musí být poučeni o bezpečnosti práce a musí být vybaveni patřičnými ochrannými pomůckami. Veškeré volné okraje všech konstrukcí stropů a střechy budou opatřeny ochranným zábradlím. Materiály, které budou použity zhotovitelem stavby, musí mít doloženy doklady o tom, že k těmto výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem nebo dovozcem ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. Vzniklé odpady budou využity, likvidovány resp. zneškodněny v souladu se zák. č. 275/2002 Sb. A příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů.

## požadavky na průzkumné práce

V případě řešené novostavby se nepředpokládají požadavky na stavebně technický průzkum.

Projekt doporučuje upřesnění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu při realizaci pilotového založení a dohled odpovědného geotechnika, který ověří skutečné zemní prostředí a mocnosti vrstev u každé piloty a bude schopen průběžně upřesnit délky pilot a nařídit další nutná opatření.

Pro dosažení požadované kvality stavby je důležité provádět průběžně standardní zkoušky in-situ ověřující veškeré předpoklady návrhu _např. kvalitu a únosnost základové spáry, míru zhutnění, hladinu podzemní vody, vlastnosti betonové směsi i charakteristiky zralého betonu, atd.

Dále bude vhodné zajistit DSPS sousedního objektu, pavilon B, a vyloučit vzájemnou interakci nových a stávajících základů. Stejně tak budou tyto poznatky důležité pro přesný návrh a postup provedení dočasného zajištění stavební jámy _pažící konstrukce.

Před zahájením prací nutno vytyčit všechny inženýrské sítě. Kolizní sítě ochránit nebo přeložit.

# normové předpisy, standardy, literatura

Pro návrh a posouzení stavebních konstrukcí byly použity níže vypsané platné ČSN normy, včetně všech obsažených částí a odkazů na související technické předpisy.

- ČSN EN 1990 	Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991 (EC1)	Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1992 (EC2)	Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993 (EC3)	Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1994 (EC4)	Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

- ČSN EN 1997 (EC7)	Navrhování geotechnických konstrukcí

- ČSN 73 1001	Zakládaní staveb

Základová půda pod plošnými základy (z r. 1987)

- ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

- ČSN EN 13791	Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích

a v prefabrikovaných betonových dílcích

- ČSN EN 10025-1	Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí

Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.

- ČSN EN 10025-2	Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí

Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

- ČSN EN 24016	Rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro

šroubové a nýtované spoje (ČSN 73 1411)

- ČSN EN 14399-4	Sestavy VP konstrukčních šroubových spojů pro předpínání

Část 4: Systém HV

- ČSN P CEN/TS 1992-4-5	Navrhování kotvení do betonu –

Část 4-5: Dodatečně osazované kotvy – Chemické systémy

- (ČSN 73 1495)	Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí

- ČSN EN 206	Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (07/2014)

- ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

- ČSN EN 13 670	Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 10 080	Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel

- ČSN EN ISO 17 660 -1 	Svařování betonářské výztuže – Část 1: Nosné svarové spoje

- ČSN EN ISO 17 660 -2 	Svařování betonářské výztuže – Část 2: Nenosné svarové spoje

- ČSN EN 1536	Provádění speciálních geodetických konstrukcí – Vrtané piloty

- ČSN 73 1004	Velkoprůměrové piloty

- ČSN 73 2480 	Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

- ČSN EN 13369 	Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

- ČSN EN 13 747	Betonové prefabrikáty –

Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy

- Prof. Jiří Bradáč	Základové konstrukce, VUT Brno 1995

- Ing. Jan Masopust	Navrhování základových a pažících konstrukcí

(příručka k ČSN EN 1997)

- ERCTECH	Properties of concretes produced from 100% recycled

aggregates acording patented know how ERC-TECH

ERC-TECH - Technical information package.pdf

- ERCTECH	Technická specifikace pro betoby v rámci Technické zprávy,

statiky a smluvní dokumentace investora

(beton podle stavebního technického osvědčení dle TN 01-05_03)

ERC-TECH_ENVI- BETON_technické specifikace_zařazení dle platných norem.pdf

A dále také normové předpisy a požadavky uváděné přímo v textu a souvisejících přílohách PD pro konkrétní technologii, výrobek, systém, apod.

# závěr

Návrh nosných konstrukcí a statické posouzení stávajících konstrukcí bylo provedeno v souladu s předpisy a doporučeními platných norem ČSN EN.

Navržené nové konstrukce vyhovují požadavkům mechanické odolnosti a stability (I. MS) a to s požadovanou mírou bezpečnosti! Rovněž je statickou analýzou prokázána dostatečná tuhost primárních prvků, kdy deformace a průhyby splňují normové limity použitelnosti (II. MS).

Případné změny v navrženém statickém a konstrukčním řešení, jakož to i změny zatížení, vyžadují souhlas statika. Následné úpravy zadání a nové požadavky mohou vést k nutnosti dodatečných úprav PD. Provádění se musí řídit navrženými postupy a dbát na správný souběh prací.  V případě komplikací nebo nejasností je vždy nutné přizvat statika, který rozhodne o dalším postupu!

Stavebně konstrukční řešení vyžaduje zpracování podrobné dodavatelské dok. stavby, která bude odsouhlasena odpovědným projektantem (statikem) a GP.

Předepisuji, aby v rámci autorském dozoru projektanta byl zastoupen i statik a podílel se na průběžné kontrole provádění nosné konstrukce stavby. S ohledem na popsanou komplexitu návrhu SKř primárního skeletu i vnější OK 2. fasády je nezbytné, aby dodavatel postup provádění a navazující montážní stavy konzultoval se statikem, který bude průběžně vyhodnocovat a srovnávat chování konstrukcí s předpoklady výpočetního modelu. Za tímto účelem se požaduje i podrobný a kontinuální monitoring nosných konstrukcí. Statik může požadovat podrobnější a častější kontroly chování konstrukce i případné zkoušky.

počet stran tz:	-18-

vypracovali: 	Ing. Jan Lukáš

Ing. Jana Opělová

autorizoval:	Ing. Jana Opělová

(autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb, 1103417)

V Ostravě, dne 22. 11. 2022