TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

| Název stavby: | CzechGlobe - pavilon D |
| --- | --- |
| Místo stavby: | parcela číslo 905/1, katastrální území Staré Brno (610089) |
| Stavebník: | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |
| Profesní část: | D.1.6. AV-IT |
| Zhotovitel dokumentace: | atelier-r,s.r.o., tř.Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc |
| Zhotovitel části: | AVT group a.s. V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |
| Vypracoval | Ing. Štěpán Prášil, sp@avtg.cz, tel.:+420 725 587 828 |
| Kontroloval | Ing. Martin Vondrášek |
| Stupeň dokumentace | Dokumentace pro provedení stavby |
| Termín zpracování | 8/2022 |

Obsah

1.	VŠEOBECNÁ ČÁST	3

1.1.	Účel dokumentace	3

1.2.	Výchozí podklady	3

1.3.	Legislativa a normy	3

1.3.1.	Technické normy	3

1.3.2.	Základní bezpečnostní předpisy	5

1.4.	Charakteristika provozu a prostředí	5

2.	Koncepce řešení	6

2.1.	Obecně	6

2.1.1.	Přípojné místo	6

2.1.2.	Připojení displejů – multimediální box do stěny	6

2.2.	Auditorium m.č. 1.12	6

2.3.	Foyer a m.č. 1.01 a 1.07	7

2.4.	Zasedací místnost m.č. 2.14, 3.14 a 4.14	7

2.5.	Zasedací místnost m.č. 2.19	7

3.	Provedení elektroinstalace	8

3.1.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	8

3.2.	Protipožární opatření	8

3.3.	Kabelové trasy	8

3.4.	Montážní práce	8

4.	Stavební připravenost	9

4.1.	Stavba	9

4.2.	Silnoproud	10

4.3.	Osvětlení	10

4.4.	Slaboproud, strukturovaná kabeláž	10

# VŠEOBECNÁ ČÁST

## Účel dokumentace

Předmětem řešení této dokumentace je návrh a příprava na následné vybavení AV technikou nových prostorů v objektu CzechGlobe - pavilon D.

Projekt řeší:

Přípravu a kabeláž AV techniky dle požadavků investora a uživatele na využití prostoru.

Projekt neřeší:

Silnoproudou a slaboproudou (strukturovanou kabeláž) elektroinstalaci.

Obsahuje nároky na tyto profese

## Výchozí podklady

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů:

Poskytnutá stavební výkresová dokumentace z roku 2022

Požadavky uživatele a investora

Konzultační schůzky se zástupci a budoucího uživatele (provozovatele) a investora

Technické normy a předpisy

Technické listy a doporučení výrobců

## Legislativa a normy

Všechny právní předpisy se musí řídit aktuálními verzemi.

### Technické normy

Základní technické normy (včetně data jejich vydání), které má zhotovitel vzhledem k jeho povinné odborné způsobilosti v souvislosti s tímto projektem znát, a podle kterých je požadováno postupovat při realizaci:

Všeobecné předpisy

ČSN EN 33 1500 (2017)	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení;

ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice;

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem;

ČSN 33 2000-4-43 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy;

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením;

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy;

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení;

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012);

ČSN 33 2130 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody;

ČSN EN 60598-2-12 ed. 2	Svítidla Část 2-12: Zvláštní požadavky – Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky;

ČSN EN IEC 60598-2-17	Svítidla. Část 2-17: Zvláštní požadavky – Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní); 2018;

ČSN 73 5241 (1988)	Názvosloví pro kulturní objekty s hledištěm

ČSN 73 5245 (1987)	Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti

Obsluha zařízení

ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ed. 2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky;

ČSN 33 2180	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů;

Kabeláž informačních technologií -- metalická a optická vláknová kabeláž.

ČSN EN 50174-1 ed.3	Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.

ČSN EN 50174-2 ed.3	Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách.

ČSN EN 50310 ed.4	Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017).

ČSN EN 50575	Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)

ČSN EN 50565-1	Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny (2.2015)

ČSN EN 50565-2	Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 (2.2015)

Veškerý návrh zařízení, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených technických norem.

Prostorové uspořádání prezentačních zařízení a dalších periférií AV systému se odvíjí od jejich obsluhy a účelu (požadavek na přístup a dosažitelnost ovládacích prvků).

### Základní bezpečnostní předpisy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajištěna příslušnými technickoorganizačními opatřeními a dodržováním souvisejících předpisů a norem. Během elektroinstalačních prací a při následném uvádění do provozu, provozu, obsluze a údržbě zařízení je nutno dodržovat zejména:

Zákon č. 183/2006 Sb.	Stavební zákon;

Zákon č. 262/2006 Sb.	Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 250/2021 Sb.	o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů;

Zákon č. 258/2000 Sb.	ve znění prováděcích vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č.309/2006 Sb.	kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy;

N. vlády č.101/2005 Sb.	o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (Příloha – kapitola 2.1 Elektrické instalace);

N. vlády č.178/2001 Sb.	ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb. a nařízení vlády č.441/2004 – Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

N. vlády č. 194/2022 Sb.	o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice;

N. vlády č. 361/2007 Sb.	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;

Vyhláška č. 48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů;

## Charakteristika provozu a prostředí

Navrhované zařízení může být umístěno pouze v prostorách a prostředích, které jsou stanoveny limity výrobce. Nedoporučuje se zvýšená prašnost, vlhkost, extrémně zvýšená teplota a otřesy. Pro provoz se orientačně předpokládá teplota v rozmezí +10° až +25°C, relativní vlhkost do 70%.

Z hlediska působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 bude v prostorech, kde budou umístěna zařízení (prvky) systému, prostředí normální.

# Koncepce řešení

## Obecně

### Přípojné místo

Přípojné místo zabudovatelné do desky stolu s vyklápěcím panelem zakrývá nepoužívané vytahovací kabely a zásuvky.

Obsahuje zásuvky 230V a připojovací kabely.

### Připojení displejů – multimediální box do stěny

Multimediální instalační box slouží pro připojení displejů, tak aby nepřekážely zásuvky a kabelové přívody držáku a displej byl tak umístěn co nejblíže ke stěně.

Navíc pokud je pro displej provedena jen příprava umožnuje zakrytí zásuvek, tak aby nebyly přístupné a viditelné.

## Auditorium m.č. 1.12

Auditorium se nachází v 1NP budovy o ploše cca 160 m2.

Požadavek z hlediska AV techniky: při akcích v auditoriu bude převažovat mluvené slovo, čemuž bude odpovídat nastavení ozvučení v počtu dvou reproduktorů, přednášející budou využívat mikrofon v podobě nerušivé náhlavní sady v tělové barvě, pro hlediště bude použit standardní ruční mikrofon. Reproduktory budou namontovány na naklápěcích držácích na stropě u překladu pod lamelami podhledu. Natočeny směrem k středu hlediště.

Projekce bude z praktických a ekonomických důvodů provedena v podobě dvojité projekce na roletové plochy rolované ze stropu. Projekce pro daný prostor vychází v šíři 4 m formátu 16:9. Projektory budou na stropních držácích. Pouzdra roletových ploch těsně vedle sebe kotveny do stropu.

Pro přednášející bude připojení v podlahových krabicích v počtu tří (ve středu a po stranách) pro možnost variability pozice přednášejících.

Pro videokonference budou instalovány dvě PTZ kamery, jedena na zadní stěně a druhá na sloupu.

Scénické nasvícení pro videokonference nebo přednášejícího bude řešeno na stropní tyči o délce 2,5 m dvakrát čtyřmi tělesy.

Ovládání bude řešeno bezdrátově tabletem. 5ídící procesor bude v technickém stojanu a řídící prvky budou v podružném rozvaděči. Ostatní jako osvětlení či zatemnění bude řešeno systémem KNX budovy.

Technický stojan SAV.1.10.1 s technikou bude umístěn v místnosti č.1.10, kde bude ukončena kabeláž a umístěny prvky AV techniky.

## Foyer a m.č. 1.01 a 1.07

Ambientní ozvučení předsálí bude ve dvou ovládatelných zónách. Reproduktory budou závěsné uchycené ke stropu a svěšené na úrovni lamel.

Zdrojem zvuku bude audio přehrávač a audio auditoria. Audio matice bude společná pro auditorium a se zesilovači budou v AV technickém stojanu SAV.1.10.1 v místnosti č. 1.10.

Na stropním držáku bude uchycen displej 65“ pro náhled za sálu nebo s přehrávačem obsahu.

## Zasedací místnost m.č. 2.14, 3.14 a 4.14

Jedná se o zasedací místnosti s půdorysem cca 23,9 m2, stolem s maximem 9 (12) míst k sezení, a s délkou v čele zobrazovače 4,5 m.

Místnost bude sloužit primárně pro zasedání s prezentací a videokonferenčními hovory. Bude vybavena LCD panelem s úhlopříčkou 65“, který bude instalován na stěně. Pro připojení donesených zařízení bude ve stole přípojné místo (PM).

Pro zlepšení komfortu poslechu mluveného slova u videokonferencí bude akustika prostoru zlepšena akustickými obklady stropu a závěsy.

## Zasedací místnost m.č. 2.19

Jedná se o zasedací místnost s půdorysem 42,2 m2, stolem s maximem 14 (16) míst k sezení s délkou v čele zobrazovače 7,5 m.

Místnost bude sloužit primárně pro zasedání s prezentací a videokonferenčními hovory. Bude vybavena LCD panelem s úhlopříčkou 85“, který bude instalován na stěně. Pro připojení donesených zařízení bude použito bezdrátového zařízení pro sdílení obsahu.

Video konferenční zařízení bude umístěno v nábytkové skříňce s technikou SAV.2.19.

Pro zlepšení komfortu poslechu mluveného slova u videokonferencí bude akustika prostoru zlepšena akustickými obklady stropu a závěsy.

# Provedení elektroinstalace

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím u elektrických zařízení bude řešena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje. Část zařízení již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným.

## Protipožární opatření

Elektroinstalace bude splňovat požadavky uvedené v části dokumentace požárního řešení bezpečnosti stavby, požadavky uvedené v ČSN 73 0802 a požadavky dané vyhláškou č. 23/2008Sb. a vyhláškou č. 268/2011Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Z hlediska požární bezpečnosti musí být dodrženo utěsnění prostupů. Prostupy kabelů a jiných elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných elektrických rozvodů musí odpovídat požadavkům ČSN 730810 čl. 6.2.1., požární odolnost těsnění musí odpovídat požadavkům čl. 8.6 ČSN730802.

Požární poplach s AV technikou bude řešen odpojením od napájení.

## Kabelové trasy

Koncové prvky AV techniky jsou mezi sebou propojeny signálovými kabely. Kabely musí zajistit přenos signálů v dostatečné kvalitě, a to je zajištěno použitím vhodného typu kabelu.

Při souběhu a křižování vedení elektronických komunikací a silových vedení, dle ČSN 34 2300 ed.2, musí být vedení od sebe vzdálena natolik nebo učiněna taková opatření, aby se zamezilo nepříznivým vlivům silového vedení na sdělovací. Cílem správné instalace napájecí sítě je zamezení chybného ovlivňování rozvodů AV techniky silovými rozvody a rozvody scénického a provozního osvětlení. V praxi platí, že čím větší je odstup trasy regulovaného osvětlení a napájení VZT od trasy AV techniky (ozvučení), tím lépe.

Pro sdělovací kabely volně vedené na kabelových lávkách je požadovaný odstup dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (521.N11.10.7) minimálně 6 cm do 5 m souběhu a 20 cm nad 5 m souběhu.

Pokud jsou kabely vedeny ve žlabech musí být odděleny silnoproudé a slaboproudé rozvody přepážkou z izolantu s min. elektrickou odolností alespoň 2 kV nebo mezerou alespoň 1 cm.

## Montážní práce

Montáž kabelových žlabů, trubek a kabeláže bude provedena specializovanou společností. Investor musí zajistit přístup na staveniště dle harmonogramu stavby, a napojení na potřebné sítě energií.

Při provádění všech prací bude zajištěno dodržování všech bezpečnostních předpisů a norem pro ochranu a zdraví při práci na montáži, zejména při práci ve výškách a dodržení montážních předpisů a postupů dle prováděných prací.

Veškeré odborné práce mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací.

# Stavební připravenost

Veškeré nároky na silnoproud a slaboproud a stavbu jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

## Stavba

Projektory

Na stropě nárokujeme v místě montáže projektoru v místnostech C109 a D101 v místě dle výkresu volný (manipulační) prostor o rozměrech minimálně 600 x 600 mm pro montáž stropního držáku projektoru. Místo uchycení držáku musí mít nosnost 30 kg a musí být rovné, pevné a nechvějící se.

Do projekčního jehlanu tvořeného promítanými světelnými paprsky nesmí zasahovat žádný předmět.

Projekční plochy

Na stropě v auditoriu 1.12 dle výkresu nárokujeme volný prostor o rozměrech dle výkresové dokumentace pro montáž roletové projekční plochy. Místo uchycení plochy musí mít nosnost 100 kg a musí být pevné a nechvějící se.

Reproduktory

Reproduktory budou umístěny na držácích nebo závěsech kotvených ke stropu, v kotvícím místě musí být zajištěna nosnost 25 kg.

U reproduktorů zabudovaných v podhledu nárokujeme nad podhledovou deskou v místě reproduktoru volný prostor o minimální výšce 250 mm. V podhledové desce bude vyříznut otvor o průměru dle dodaného reproduktoru (přesný rozměr sdělí stavbě dodavatel AV techniky). Materiál podhledu bude dostatečně nosný, aby bylo možno namontovat reproduktor o hmotnosti 5 kg.

Scénické osvětlení

Pro instalaci scénického osvětlení musí být připraveny v auditoriu dvě trubky průměru 50 nebo 57 mm délky 2,5 m, které budou kotvené do stropu vodorovně s překladem s osou k projekci.

LCD panely

Umístění LCD displejů a jejich velikost je patrná z výkresů.

Pro LCD displeje na stěnách nárokujeme volný prostor o rozměrech a místo uchycení displeje musí být pevné a nechvějící se a musí mít nosnost minimálně:

LCD displej do úhlopříčky 65“	1500 x 900 mm	35 kg 		300 W

LCD displej do úhlopříčky 85“	2000 x 1200 mm	60 kg 		550 W

Kamery

Místo pro namontování každé kamery bude dostatečně nosné pro montáž kamery o hmotnosti maximálně 5 kg. Pokud jsou ve stěně naproti kameře okna, je nutno tyto okna zastínit. Doporučená barva stěny nebo závěsu v pozadí je světlá matná pastelová.

Antény či přijímače pro bezdrátové systémy

Místo pro zavěšení antény bude dostatečně nosné pro montáž antény či přijímače o hmotnosti 1,5 kg.

## Silnoproud

Pro zajištění bezpečných a normou předepsaných technických podmínek provozu je nárokována oddělená napájecí síť TN-S, která by při správném provedení měla zabránit průnikům rušení a kolísání na síti do zařízení, zároveň snižuje možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je AV technika velmi citlivá. Zvláště proto musí být všechny napájecí okruhy uzemněny na stejný zemnící bod v podružném rozvaděči.

Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika, nebudou silné zdroje elektromagnetického pole. Doporučujeme napájecí zásuvky 230V pro techniku vybavit přepěťovou ochranou třídy T3. Zároveň předpokládáme, že budova má instalovány řádné ochrany třídy T1 i T2.

V rámci koordinačních činností požadujeme vybudování nároků napájení a trubkových příprav kabelových tras, které jsou definovány ve výkresech u příslušných koncových prvků.

V podružném rozvaděči auditoria nárokujeme volný prostor 20M pozic pro řídící prvky AV Techniky

## Osvětlení

Osvětlovací tělesa v místnosti budou zapojena do okruhů tak, že umožní vypínání anebo stmívání osvětlovacích těles u displeje nezávisle na ostatních osvětlovacích tělesech. V případě, že je v místnosti pouze jeden okruh osvětlení, budou osvětlovací tělesa nastavena tak, že nebudou přímo osvětlovat zobrazovací plochy. Ovládání DALI přes rozhraní KNX bude napojeno na řídící procesor.

## Slaboproud, strukturovaná kabeláž

V rámci koordinačních činností požadujeme vybudování nároků strukturované kabeláže LAN, které jsou definovány ve výkresech u příslušných koncových prvků.